2. Crtanje i popunjavanje konveksnog poligona

## 2.1. Zadavanje poligona

Geometrijski i topološki podaci određuju poligon, slika 2.1. Geometrijski podaci su koordinate n vrhova poligona,

Vi=(xi yi hi ), 	i=1 .. n.

Topološke podatke predstavlja popis vrhova poligona,

L=(Vi ), 	i=1 .. n.

Redoslijed vrhova u popisu L može biti u smjeru kazaljke na satu ili suprotan smjeru kazaljke na satu. Na primjer, za poligon na slici 2.1.a, to je

L=(V1 V2 V3 V4 V5 ) ili L=(V1 V5 V4 V3 V2).

Jednadžba pravca u kome leži brid bi poligona L, ili kraće jednadžba brida b, određena je vektorskim produktom početnog i završnog vrha brida,

Slika 2.1. Poligoni.

bi  = Vi   Vi+1,		i = 1 .. n-1,

bn = Vn   V1,	i = n.	(2.1)

## 2.2. Provjera orijentacije bridova

Redoslijed vrhova u popisu može biti zahtijevan kao ulazni podatak, ali i ne mora. Uz pretpostavku da je redoslijed vrhova u popisu u smjeru kazaljke na satu, za konveksan poligon vrijedi kriterij:

∀iVjbi<0,j= i+2za  i≤ n−2,j= i+2−nza  i> n−2.i=1..n,	(2.2)

Ako se traži redoslijed vrhova u popisu u smjeru kazaljke na satu, a kriterij 2.2. nije ispunjen potrebne su ispravke:

- okrenuti redoslijed vrhova u popisu,

- ponoviti računanje koeficijenata jednadžbi bridova.

## 2.3. Ispitivanje odnosa točke i poligona

Za konveksan poligon provjeru orijentacije bridova možemo načiniti na slijedeći način. Točka A je izvan poligona L, slika 2.1.a, jer zadovoljava kriterij

∃iAbi> 0,i=1 ..  n.			(2.3)

Točka B je unutar poligona L jer zadovoljava kriterij

∀iBbi< 0,i=1 .. n.			(2.4)

## 2.4. Bojanje konveksnog poligona

Brid poligona bi određen je početnim vrhom Vi i završnim vrhom Vi+1. Bridove poligona treba razvrstati na "lijeve" i "desne" bridove po načelu:

- ako vrijedi yi<yi+1 brid je lijevi,

- ako vrijedi yi>yi+1 brid je desni.

Odrediti sva sjecišta lijevih i desnih bridova s linijom prikaza yp, slika 2.2. Pronaći Lmax, sjecište lijevih bridova s najvećom x koordinatom. Pronaći Dmin, sjecište desnih bridova s najmanjom x koordinatom. Obojiti dio linije prikaza Lmax, Dmin. Postupak ponoviti za sve linije prikaza. U slučaju Lmax>Dmin poligon je ispod ili iznad linije prikaza yp. Područje odabira linije prikaza možemo ograničiti na područje poligona tj. između ymin, ymax.

Slika 2.2. Bojanje konveksnog poligona.

## 2.5. Radni zadatak

1.	Zadati koordinate n vrhova konveksnog poligona, uz redoslijed vrhova u smjeru kazaljke na satu.

2.	Iscrtati poligon na zaslonu.

3.	Izračunati koeficijente jednadžbi bridova.

4.	Zadati koordinate točke V i ispitati odnos točke V i poligona.

5.	Obojati poligon.

## 2.6. Rješenje radnog zadatka

- Učitati broj vrhova n  konveksnog poligona.

- Učitati x y koordinate vrhova, x(i), y(i), i= 0, n-1. Redoslijed vrhova neka je u smjeru kazaljke na satu. Odrediti ymin, ymax. i xmin, xmax. (unos točaka moguće je napraviti i interaktivno upotrebom miša).

3.	Postaviti  	x(n)=x(0),  y(n)=y(0),

4.	Iscrtati poligon.

5.	Izračunati koeficijente jednadžbi bridova.

a(i) =   y(i) -  y(i+1),

b(i) = -x(i) + x(i+1), 	i= 0, n-1

c(i) =   x(i) . y(i+1) - x(i+1) . y(i).

6.	Učitati x y koordinate točke V(xl yl).

7.	Ispitati odnos točke V i poligona.

Ako postoji barem jedan brid tako da vrijedi

x1 a(i) + y1 b(i) + c(i) > 0,   i = 0, n-1	točka V je izvan poligona,

inače, točka V je unutar poligona.

8.	Bojanje poligona.

Za sve ispitne linije Yo= ymin, ymax  izvesti korake 9-15. Ići na korak 16.

9.  Postaviti L= xmin, D= xmax .

10. Za i = 0, n-1  ponavljati korake 11-14. Ići na korak 15.

11. Ako je A(i)=0 ne izvoditi korake 12 -14.

12. Računati x koordinatu sjecišta ispitne linije y0 i i-tog brida,

x1=[ -b(i) y0  - c(i)] / a(i).

13. Lijevi brid.

Ako je y(i) < y(i+1) tada ako je x1 > L postaviti L = x1.

14. Desni brid.

Ako je y(i)  y(i+i) tada ako je x1 < D postaviti D = x1.

15. Ako je L < D iscrtati liniju (L y0), (D y0).

16. Kraj.

Rezultati

Molim broj vrhova poligona?	 4

Molim koordinate vrha?	50	200

Molim koordinate vrha?	150	350

Molim koordinate vrha?	300	150

Molim koordinate vrha?	100	50

Molim koordinate točke?	150	200

V

TOČKA V JE UNUTAR POLIGONA !

TOČKA V JE IZVAN POLIGONA !