SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

SEMINAR

Optimizacija u kriptografiji

Dino Jović

Voditelj: Domagoj Jakobović

Zagreb, travanj - svibanj, 2014

Sadržaj

1.	Uvod	1

2.	Cartesian GA	2

2.1. Teorijski uvod	2

2.2. Inicializacijski parametri	2

2.3. Memorijske strukture	3

2.4. Genetski operatori	4

3.	Sbox	5

3.1. Značajke Sbox-ova	5

4.	Rezultati testiranja	6

5.	Upute za korištenje	7

6.	Zaključak	8

7.	Literatura	9

8.	Sažetak	10

# Uvod

Kriptografiju koristimo kako bi omogućili da poruku koja putuje nesigurnim kanalom može razumjeti samo ona osoba kojoj je upućena, a da za sve ostale osobe izgleda što sličnije bijelom šumu.

Postavlja se pitanje, ako ta osoba može dekriptirati poruku zašto ostali ljudi ne bi probali i što ih pokušava spriječiti da oni dekriptiraju poruku? Odgovor na ta pitanja je naravno da pokušavaju dekriptirati poruke, a glavna obrana su Sbox-ovi.

Što Sbox-ovi zapravo pokušavaju napraviti da bi onemogućili dekriptiranje? Oni rade preslikavanje poruke u nešto što bi trebalo biti što sličnije bijelom šumu i to preslikavanje mora biti što više nelinearno.

Ako su oni tako korisni zašto već ne postoje? Oni postoje i dobrota im je zadovoljavajuća ali teoretski mogu postojati i bolji, samo ih nismo uspjeli pronaći do sada zbog ogromnih dimenzija pretraživanja rješenja.

To je NP težak problem i zato ga napadamo samo stohastičkim metodama optimizacije. Već su napravljeni pokušaji s genetskim algoritmima, s prikazom podataka kao bitstring i permutacijama niza prirodnih brojeva. Zato će se ovaj rad koncentrirati na prikaz podataka kao Cartesian-ov produkt logičkih sklopova.

# Cartesian GA

## 2.1. Teorijski uvod

Želimo prikazati neki apstraktni logički sklop koji ima R redaka i S stupaca, te se sastoji od R*S logičkih vrata koji mogu biti bilo koji logički sklop iz unaprijed definiranog skupa logičkih sklopova, broja ulaza i izlaza, broja koji opisuje maksimalnu povezanost stupaca unatrag i broja ulaza u svaka logička vrata.

Onda možemo svaki Cartesian-ov produkt logičkih sklopova opisati kao uređenu n-torku K = {I, R, S, LGS, LGI, O, MPU}

- K = cijeli sklop

- I = broj ulaza u sklop (numvariables)

- R = broj redaka logičkih vrata (numrows)

- S = broj stupaca logičkih vrata (numcols)

- LS = skup logičkih vrata koje koristimo (functionset)

- LGI = broj ulaza u logička vrata (numinputconns)

- O = broj izlaza iz sklopa (numoutpus)

- MPU = maksimalna povezanost unatrag (levelsback)

## 2.2. Inicializacijski parametri

Svi parametre je potrebno navesti u inicijalizacijskoj datoteci da bi program mogao raditi. Parametar type ostaviti na uint i parametar numvariables ostaviti na 8. Sva vrata imaju 2 ulaza uključujući i NOT ona izračunaju negaciju prvog ulaza, drugi zanemare.

Slika 2.2.1. Inicializacijski parametri.

Dodatno treba još u dijelu <Registriy> postaviti parametar inicijalizacije function koji određuje što ćemo koristiti kao funkciju dobrote. To treba biti cijeli broj iz skupa 1 do 7 funkcije napravljeno po uzoru na [1].

Svaka logička vrata su prikazana kao n-torka cijelih brojeva, veličine LGI +1 gdje svaki broj osim zadnjega govori na što je spojen taj ulaz dok zadnji broj je indeks broja funkcije u skupu funkcija koju ta logička vrata izvršavaju.

Slika 2.2.2. Izgled zamišljenog sklopa.

## 2.3. Memorijske strukture

Sklop (u izvornom kodu „gen”): je cart::Cartesian* koja ima polje cijelih brojeva veličine R*S*(LGI + 1) + O. Ona sadrži sve podatke o svim logičkim vratima, logička vrata ćiji izlazi idu u izlaz sklopa.

Međurezultati (u izvornom kodu „inputs”): je polje cijelih brojeva ali koristimo samo 0 i 1 veličine I + (R*S). Prvih I elemenata moramo postaviti prije pokretanja algoritam. Algoritam prolazi kroz cijeli sklop i rezultat svakih logičkih vrata sprema u polje međurezultata.

Tablica istinitosti (u izvornom kodu „rez”): je polje cijelih brojeva veličine O * 2^I. Nakon svakog prolaska algoritma u ovo polje se upisuju oni međurezultati koji se nalaze na izlazu cijelog sklopa.

## 2.4. Genetski operatori

Genetski operatori se izvršavaju nad poljem „gen”. Križanje je jednostavno križanje s jednom točkom prekida dok je mutacija takva da se samo promijeni jedan element polja na slučajnu vrijednost iz skupa vrijednosti koje taj element može poprimiti.

Koristi se standardna StadyStateTurnement verzija genetskog algoritma s veličinom turnira 3 i veličinom populacije 100.

# Sbox

Sbox koje smo evoluirali imali su 8 ulaza i 8 izlaza. Evoluirali smo na tri različite funkcije dobrote. Funkcije dobrote koje smo koristili su

- Suma balansiranosti i nelinearnosti

- Suma balansiranosti i (1 -  transparentnost)

- Nelinearnost

Tražio se maksimum funkcije u svim funkcijama dobrote.

## 3.1. Značajke Sbox-ova

- Balansiranost : Želimo da skup svih mogućih izlaza ima jednako 0 i 1 kako bi poruka izgledala kao bijeli šum. Jednostavno prebrojimo 0 u cijeloj tablici istinitosti i vidimo dali ih ima pola. Ako ih ima dobrota je 1, a ako ih nema pola onda ovisno to tome koliko ih ima previše ili premalo dobiva jedinka dobiva kaznu tj. dobrota je negativna.

- Nelinearnost: Želimo da izlaz bude što nelinearniji da otežamo otkrivanje preslikavanja. Prvo zamijenimo sve 0 u -1. Nakon toga zbrajamo i oduzimamo sve elemente polja po svim različitim početnim pozicijama i koracima skokova te tražimo maksimalnu apsolutnu vrijednost. Ta vrijednost je dobrota.

- Transparentnost: Želimo da transparentnost bude što manja, tj želimo da svaki bit na ulazu neovisno dali je on 0 ili 1 ima jednaku vjerojatnost da bude 0 ili 1 na izlazu.

# Rezultati testiranja

Sva testiranja su izvršena sa skupom funkcija

NOT AND OR XOR XNOR

Čiji su indeksi ekvivalentni njihovoj poziciji početno s NOT = 0.

Prvo smo testirali samo nelinearnost. Najbolji sklop koji smo uspjeli dobiti je imao dobrotu 112, ta dobrota se ponavljala u nekoliko testiranja. Najbolja do sada postignuta nelinearnost je iznosila 116.

Drugo testiranje je bilo nelinearnost i balansiranost. Postignuta je maksimalna dobrota 113, što znači da smo uspjeli postići istu nelinearnost, ali ovoga puta s potpuno balansiranim izlazom.

Zadnje testiranje je bilo balansiranost i transparentnost. Maksimalna dobrota postignuta je bila 2. Ta dobrota je bila postignuta u skoro svakom pokretanju program nakon malog broja koraka.

Slika 4.1. Jedan od najboljih rezultata za testiranje 2.

# Upute za korištenje

- Inicijalizacijske parametre broj redaka, broj stupaca, broj izlaza i stupanj povezanosti unatrag možete mijenjati kao želite.

- Broj ulaza se trenutno ne može mijenjati i postavljen je na 8. Ako ga želite promijeniti inicijalizaciju polja inputs da na početku inicijalizira broj ulaza koji ste postavili.

- Broj ulaza svakih logičkih vrata je postavljen na 2 i on se ne može mijenjati bez promjene funkcije GetResult(….).

- Ako želite dodati nova logička vrata morate ih dodati u ECF kao nove razrede. Ako vam treba manje od 5 novih logičkih vrata možete iskoristiti već implementirane razrede za operacije ADD, SUB, MUL, SIN i COS, jer se one ne koriste. Te za njih samo dodati u funkciji GetResult(..., string functionName), novi slučaj u switch-case petlju. Tamo možete ostvariti proizvoljnu funkciju jer se prenosi samo ime funkcije dok se izvršavanje funkcije izvodi odvojeno.

- Programu kao argument treba poslati putanju do datoteke s inicijalizacijskim parametrima.

# Zaključak

Dobili smo zadovoljavajuće rezultate, ali moguće je dobiti bolje Sbox-ove. Najbolji Sbox je dobiven genetskim algoritmom s prikazom izlaza Sbox-a kao permutacija niza brojeva od 0 do 255.

Iako su oba algoritma stohastička i slučajno mogu odjednom pronaći najbolji Sbox, postupak traženja s permutacijama pretražuje prostor rješenja veličine 256!, dok postupak s Cartesian-ovim sklopom pretražuje ovisno o parametrima, a možemo ga prikazati kao:

x=R*S*fS,I,MPU*LGI*LS*R*MPU*O

Gdje je R*S broj logičkih vrata, f(S,I,MPU) * LGI je funkcija koja će ovisno o trenutnom stupcu, povezanosti unatrag i broju ulaza, koja će vratiti broj koji opisuje koliko je moguće izlaza spojiti jedan ulaz logičkih vrata u trenutnom stupcu, i pomnožimo ga s brojem ulaza logičkih vrata. Sve to pomnožimo s kardinalnosti skupa funkcija. Na kraju nam još preostaje broj kombinacija na koji možemo spojiti izlaze.

Kada uvrstimo brojeve dobijemo oko 10^6 što je puno manje nego 256!. Problem je što nemamo osigurano svojstvo da će ta funkcija preslikavanja biti bijekcija što mora biti kako bi postupak dekriptiranja poruke mogao biti determinističan, te nismo sigurni dali postoji rješenje koje je bolje ali nije ga bilo moguće prikazati pomoću sklopa.

# Literatura

[1] Picek S.; bool1.c; GPboolean; svn://smaug.zemris.fer.hr/ecfapp/GPboolean; 05.04.2014.

[2] Budin L. Golub M. Jakobovic D. Jelenkovic L.; Operacijski sustavi; 1. Izdanje; ELEMENT d.o.o.; Zagreb 2010.

[3] B Schneier, J. Wiley & Sons;  Applied Cryptography 2nd eddition: protocols, algorithms, and source code in C; John Wiley & Sons, Inc. New York, NY, USA ©1995

[4] Brajer I.; Automatsko oblikovanje kombinacijskih mreža; Diplomski rad; Fakultet Elektrotehnike i Računarstva;  2011.

# Sažetak

Ovaj rad govori o razvijanju Sbox-ova s pomoću Cartesian-ovog logičkog sklopa. Opisuje postupak rada Cartesian-ovog sklopa i njegovu primjenu za evoluciju    Sbox-a, te govori o nekim važnijim svojstvima koje bi Sbox trebao zadovoljavati da bi bio „dobar“. Na kraju su dani rezultati testiranja i upute za korištenje programa.